# Snapmaker Orca
固件打印文件技术规范

gcode.3mf  |  Snapmaker Orca 2.4.1  |  v0.9

本规范供固件、设备端文件服务及测试团队接入切片后的打印文件，规定现有容器结构、盘与文件的对应关系、元数据含义及完整性校验方法，并给出固件解析和联调验收建议。

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | SM-GCODE3MF-IF-001 |
| 日期与状态 | 2026-10-27；接口评审稿，待切片与固件共同冻结 |
| 生产端基线 | Snapmaker/OrcaSlicer，release_2.4.1 源码快照 1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c |
| 接收端范围 | 目标机型、固件最低版本及文件服务版本待确认 |
| 版本含义 | v0.9 为本文档版本，不是归档内新增字段或已发布的文件协议版本 |

# 1 范围与约束

本文件中的 gcode.3mf 指 Snapmaker Orca 的已切片打印包。固件读取包内现成的 G-code；不要求在设备上恢复网格、重新切片或解释完整工程配置。容器使用 ZIP 与 OPC 组织方式，打印元数据属于切片器扩展，不能把扩展名视为跨厂商通用的执行协议。

本文以“现状”描述源码已确认的写出行为；“建议”表示拟交付的固件接入要求；“待确认”表示尚需双方决议的契约。建议项经评审签署后生效，不代表目标固件已经实现。

## 1.1 固件接入前必须掌握的事实

| 事实 | 实现影响 |
| --- | --- |
| ZIP64 已在导出入口启用 | 解包器需要覆盖 ZIP64，不能仅按文件小于 4 GiB 判断是否支持。 |
| 盘号沿用项目中的原始编号 | 单盘包也可能只有 plate_3.gcode；不能固定读取 plate_1。 |
| filament_maps 当前写出全 1 | 不能将其用作真实的物理喷头或料槽映射。 |
| G-code 方言由预设及模板决定 | 容器解析通过，不等于该机型能执行全部指令。 |

# 2 容器与文件清单

## 2.1 归档规则

现状：显示文件名通常为 <任务名>.gcode.3mf；发送打印的内部临时文件也可能仅以 .3mf 结尾。不能仅依据后缀判断可打印性。入口最终附加 SaveStrategy::Zip64；文本条目通常采用 DEFLATE，直接生成的 PNG 通常采用 STORE。固件应使用支持 ZIP 中央目录、ZIP64 及 CRC32 的库，不依赖条目物理顺序或本地文件头中的即时尺寸。

建议：包内文件名区分大小写，以正斜杠分隔。OPC Target 的前导 / 表示包根路径；ZIP 条目名通常不带前导 /。禁止加密归档、外部关系、重复的关键条目、路径穿越或越界尺寸。解析时不访问关系类型 URI 所指向的网络地址。

## 2.2 关键文件

| 归档条目 | 内容与现状 | 固件用途 |
| --- | --- | --- |
| [Content_Types].xml | XML，声明 rels、model、png、gcode 类型 | 识别容器；不作为可执行性证明 |
| _rels/.rels | XML，模型及封面关系 | 按 Type 定位包级封面 |
| 3D/3dmodel.model | 3MF XML；SkipModel 模式仍保留模型壳 | 无需解析几何；可能没有可恢复网格 |
| Metadata/model_settings.config | XML，盘定义、G-code 与预览路径 | 盘号到文件的主要映射 |
| Metadata/_rels/ model_settings.config.rels | XML，G-code 的包内关系 | 交叉核对路径；以实际条目存在为准 |
| Metadata/slice_info.config | XML，仅包含被标记为切片有效的盘 | 打印时间、重量、耗材与告警 |
| Metadata/plate_N.gcode | G-code 原始文件，N 为原盘号 | 打印执行输入 |
| Metadata/plate_N.gcode.md5 | 32 字节大写十六进制文本 | 校验解压后的 G-code 字节 |
| Metadata/plate_N.png Metadata/plate_N_small.png | 正常生成时为 512×512 与 128×128 PNG | 盘预览；尺寸以 PNG IHDR 为准 |

## 2.3 附加文件

可能包含 project_settings.config（JSON）、process_settings_N.config、filament_settings_N.config、machine_settings_N.config、layer_heights_profile.txt、layer_config_ranges.xml、custom_gcode_per_layer.xml、cut_information.xml、Auxiliaries/ 及其他条目。接收端应允许附加文件，并在不影响已知关键路径的前提下忽略不支持的扩展。

增强功能可能使用 plate_no_light_N.png、top_N.png、pick_N.png、plate_N.json。本版基础执行规范不定义这些资源的识别、坐标或对象拾取协议；若固件需要首层检测、对象拾取或相机对齐，须另行冻结对应接口。

# 3 关系定位与盘号规则

## 3.1 关系类型

关系 XML 的命名空间为 http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships。Id 只要求在关系文件内唯一，消费者应按 Type 和 Target 匹配，不能将 rel-1 等编号写死为业务标识。下表中的 Type 为完整字符串。

| 位置与用途 | Type |
| --- | --- |
| _rels/.rels 模型入口 | http://schemas.microsoft.com/3dmanufacturing/2013/01/3dmodel |
| _rels/.rels 通用缩略图 | http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/thumbnail |
| _rels/.rels 设备中图 | http://schemas.snapmaker.com/package/2026/cover-thumbnail-middle |
| _rels/.rels 设备小图 | http://schemas.snapmaker.com/package/2026/cover-thumbnail-small |
| model_settings.config.rels G-code | http://schemas.snapmaker.com/package/2026/gcode |

以上 schemas.snapmaker.com URI 是标识字符串；不要求该域名存在，也不触发网络请求。旧版 Bambu 类型是否作为兼容别名接收，应由双方另行确定。

## 3.2 盘号与关联关系

内部 plate_index 为 0 起始；包内 N = plate_index + 1。model_settings.config 用 plater_id 表示 N；slice_info.config 用 index 表示同一个 N。G-code 和 MD5 使用 plate_N.gcode 与 plate_N.gcode.md5。耗材 id 和对象 identify_id 属于另外的标识域。

model_settings.config 可能列出项目的全部盘；slice_info.config 仅列出本次切片有效的盘；G-code 条目还要求源路径非空、切片有效且文件存在。固件必须按盘号关联并验证文件存在，不能按 XML 节点顺序配对，也不能将“出现 plate 节点”等同于可打印。

## 3.3 建议的盘选择规则

先读取盘清单，再将 plater_id、index、gcode_file 和实际 ZIP 条目关联。被选盘必须有唯一、非空的 G-code 和对应 MD5；元数据与文件不一致时拒绝启动。多盘包必须明确选盘；单盘包可以自动选中唯一可打印盘，但仍保留其原始 N。

例如：仅导出项目第 3 盘时，执行文件为 Metadata/plate_3.gcode，index 与 plater_id 均为 3。即使包内存在 plate_1.png，也不能据此改选第 1 盘。包级封面只用于预览，不能参与执行目标选择。

## 3.4 XML 与字符串处理

配置 XML 以 UTF-8 声明编码。metadata 使用 key/value 属性；实体转义应由 XML 解析器还原。属性及节点顺序无业务意义。建议拒绝重复的关键 key 与重复盘号，忽略未知的非关键字段；禁用 DTD 与外部实体。关键字段为空、无法解析或矛盾时，应报告明确错误。

# 4 盘配置字段

文件：Metadata/model_settings.config。根节点为 <config>，盘节点为 <plate>。下列字段通过 <metadata key="字段名" value="值"/> 写出。非打印盘也可能包含盘配置节点；是否可打印须按第 3 章联合验证。

| 字段 | 类型及当前含义 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| plater_id | 正整数；原盘号 N，1 起始 | 必需；关联 slice_info.index；重复时拒绝 |
| plater_name | UTF-8 字符串；盘名称，可为空 | 用于显示；空值可使用默认盘名 |
| locked | true/false；编辑器中的盘锁定状态 | 展示或忽略；不能解释为设备权限锁 |
| bed_type | 枚举字符串；存在对应盘配置时写出 | 保留原值；与设备热床策略的对应待定 |
| print_sequence | 枚举字符串；逐层或逐对象顺序 | 信息字段；不重新排序 G-code |
| first_layer_print_sequence | 空格分隔的整数列表；可能为空 | 供增强功能使用，不驱动基础执行 |
| other_layers_print_sequence | 空格分隔的整数列表；可能为空 | 同上 |
| other_layers_print_sequence_nums | 整数；与顺序配置相关 | 保持未知字段兼容，不据此重写路径 |
| spiral_mode | true/false；按配置存在性写出，沿用流中的 boolalpha 状态 | 用于展示；可兼容接受 0/1 |
| filament_map_mode | 当前固定字符串 Auto For Flush | 历史兼容字段，不据此推断实际映射 |
| filament_maps | 按全局耗材数量写出空格分隔的 1 | 不能作为物理喷头或料槽映射 |
| gcode_file | 包内相对路径；WithGcode 时写出，部分盘可为空 | 被选盘必需；验证与盘号和条目一致 |
| thumbnail_file | 正常为 Metadata/plate_N.png；条件写出 | 可选；按路径和实际存在性读取 |
| thumbnail_no_light_file | 正常为 Metadata/plate_no_light_N.png | 可选增强资源 |
| top_file / pick_file | 分别指向 Metadata/top_N.png 与 pick_N.png | 可选增强资源 |
| pattern_bbox_file | 正常指向 Metadata/plate_N.json | 增强功能另定 JSON 结构及坐标约定 |

盘配置可包含额外对象与工程节点。SkipModel 模式不会写出完整模型实例/装配信息；固件执行不得依赖这些工程节点存在。

# 5 切片元数据字段

文件：Metadata/slice_info.config。根为 <config>，包含 <header> 与零个或多个 <plate>。header_item 和盘内 metadata 均使用 key/value 属性；slice_info 中的 plate 不带固定 id 属性，应读取 metadata.index。

| header_item.key | 当前值与含义 |
| --- | --- |
| X-SM-Client-Type | 固定 slicer |
| X-SM-Client-Version | convert_to_full_version(Snapmaker_VERSION) 的输出，表示客户端版本 |

客户端版本只用于来源识别与诊断。模型壳另有 Snapmaker_Orca:3mfVersion=1；该值属于工程格式标记，不能作为独立的固件执行协议版本。当前容器没有本文新增的 manifest.json 或 firmware_version 字段。

| 盘级 metadata.key | 类型和单位 | 当前含义及建议处理 |
| --- | --- | --- |
| index | 正整数 | 原盘号 N；被选盘必需，不能按节点顺序替代 |
| printer_model_id | 字符串 | 来自打印机预设 get_printer_type；精确匹配表由固件团队确认，不等同于预设显示名称 |
| nozzle_diameters | 逗号分隔的十进制列表；mm | 来自 nozzle_diameter.serialize()，例如 0.4,0.4；列表不能推导真实料槽映射 |
| timelapse_type | 整数 | 0=Traditional，1=Smooth；遇 not_generate_timelapse 告警时为 -1；硬件行为另行约定 |
| prediction | 非负整数文本；s | Normal 模式预估耗时转换为 int 后写出；仅作估计，不是剩余时间承诺 |
| weight | 十进制文本；g，可为空 | 有统计且 total_weight 非零时写出两位小数；未知值不可当作 0 g |
| outside | true / false | 切片路径越界标记；建议 true 阻止启动，不能替代固件运动边界检查 |
| support_used | true / false | 是否使用支撑；用于展示 |
| label_object_enabled | true / false | G-code 对象标记已启用；不保证固件已支持取消对象 |
| filament_maps | 空格分隔整数文本 | 当前全 1，数量为全局耗材数量；与实际使用的 filament 节点数量可能不同 |

建议：标识、机型、喷嘴规格与越界状态属于启动前检查输入。缺失时报告“无法确认兼容性”，不得默认匹配或默认安全；是否支持历史文件的降级方式须形成明确兼容策略。预估时间、重量和支撑等展示字段缺失时可显示“未知”。

# 6 耗材 对象与告警字段

## 6.1 filament 节点

每个 <filament .../> 描述该盘实际统计到的一个逻辑耗材。现有导出以固定两位小数写出 used_m 与 used_g。耗材列表可能稀疏，不能把节点位置当作 id。

| 属性 | 类型与含义 | 接入注意事项 |
| --- | --- | --- |
| id | 正整数；内部统计索引 + 1 | 是逻辑耗材标识，不能直接解释为物理喷头编号 |
| tray_info_idx | 字符串；来自 filament_ids 配置项，可为空 | 虽然名中含 idx，实际不是可靠的整数料槽号 |
| type | 耗材类型字符串，例如 PLA | 用于展示/兼容性检查；不定义温度参数 |
| color | 颜色字符串；来自配置，缺省 #FFFFFF | 不要固定为 7 字符；扩展颜色及混色显示另定 |
| used_m | 非负十进制文本；m | 由材料体积与丝径换算的估计长度 |
| used_g | 非负十进制文本；g | 由材料体积与密度换算的估计质量 |

建议：小于显示精度的非零用量可能显示 0.00，不得据此删去工具切换。整盘 weight 与各 used_g 的和不应要求按浮点精确相等；统计来源和四舍五入可能不同。

## 6.2 object 节点

| 属性 | 当前定义 |
| --- | --- |
| identify_id | 对象实例标识的十进制文本；保持为不透明 ID，不按数组下标解释。 |
| name | 对象名，经过 XML 转义，可包含中文。 |
| skipped | true/false；在盘的 skipped_objects 中则为 true。 |

对象节点不定义几何，也不单独定义固件取消对象协议。label_object_enabled、identify_id 与 G-code 对象命令的对应方式，需要针对选定 G-code 方言联合验证；不能只根据 skipped 字段跳过任意指令段。

## 6.3 warning 节点

| 属性 | 当前定义与建议处理 |
| --- | --- |
| msg | 告警枚举字符串，不是可直接显示的本地化长文本。 |
| level | 0=普通提示；1=警告；2=错误。建议 level=2 阻止启动，未知等级不默认忽略。 |
| error_code | 供客户端使用的错误码字符串，可能为空；不能假定为整数。 |

结构中还有 params，但本版 slice_info 导出不写出这些参数。建议保存原 msg、level 与 error_code 供日志诊断；设备侧文案及 level=1 的交互策略由产品与固件共同确定。

# 7 G-code 与完整性校验

## 7.1 执行文件与字节语义

现状：Metadata/plate_N.gcode 由源 G-code 文件以二进制方式读取并压入 ZIP，不在封装阶段重写命令。执行内容是文本 G-code，具体方言、工具选择、起止脚本、自定义宏及对象指令均由机型预设、切片设置和模板决定。

建议：解压结果按原字节保存。校验前不得进行 LF/CRLF 转换、字符集转换、BOM 增删、去空格或注释过滤。命令执行阶段的换行和注释规则由目标固件解释器确定；不应将注释中的说明文字当作机器参数。

## 7.2 MD5 文件的精确定义

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 条目名 | Metadata/plate_N.gcode.md5，与同盘 G-code 一一对应。 |
| 摘要输入 | plate_N.gcode 解压后的完整原始字节序列，长度为解压尺寸；不是压缩流，也不是整个 3MF 包。 |
| 算法与内容 | MD5 产生 16 字节摘要，按 %02X 写成 32 个大写十六进制 ASCII 字符。 |
| 文件长度 | 当前直接写入字符串长度 32；没有换行、BOM、文件名或末尾 NUL。 |
| 接收建议 | 严格校验 32 个十六进制字符；可兼容大小写，比较时按摘要值比较。 |
| 失败处理建议 | 缺失、非法长度、非十六进制内容、读失败或摘要不符，均在执行任何指令前拒绝启动。 |

ZIP CRC32 用于验证条目解码完整性；MD5 用于与生产端附带值交叉校验。二者都不构成来源认证或防篡改签名。可信来源、传输鉴权及签名需求属于设备任务与传输协议，不能在本文中推定已实现。

## 7.3 建议的启动顺序

接收完整归档并固定文件快照

-> 读取中央目录和关键 XML

-> 关联盘号并确定唯一执行目标

-> 校验机型、喷嘴、映射和切片错误

-> 有界解压所选 G-code 至设备暂存文件

-> 完成 ZIP CRC32、长度与 MD5 比较

-> 固定并打开已验证文件

-> 进入可启动状态，交给任务调度与解释器

建议先解压校验完整文件再执行。若存储限制要求边解压边打印，最终摘要只能在尾部得出，不能声称启动前已验证全部内容；这一模式必须另作明确设计决议。暂存文件在校验与执行之间不可被替换。

# 8 固件解析流程与异常处理

## 8.1 建议状态流转

RECEIVED -> CONTAINER_OK -> PLATE_SELECTED

-> COMPATIBLE -> CONTENT_VERIFIED -> READY

READY    -> 由设备任务系统启动打印

任意预检失败 -> REJECTED（不得执行加热或运动指令）

上述状态名是接口设计建议，并非当前设备端已有状态码。固件可沿用自身任务状态，但应保留失败阶段、选中盘号、具体条目及诊断原因。多盘解析可以返回候选列表；未明确选择时不能通过 ZIP 顺序决定打印目标。

## 8.2 解析步骤

| 步骤 | 检查与产出 |
| --- | --- |
| 1 接收与识别 | 接收完成后识别 ZIP；检查支持的压缩方式、ZIP64、中央目录、边界和资源额度。 |
| 2 读取关键元数据 | 读取 model_settings 与 slice_info；按 XML 解析，拒绝关键节点重复和非法数值。 |
| 3 建立盘清单 | 按 N 关联两份配置与实际 G-code/MD5 条目；区分不可打印盘和可选择盘。 |
| 4 选择及兼容检查 | 确定任务的 plate N；核对机型、喷嘴、耗材/工具映射、outside 与切片错误。 |
| 5 解压与验证 | 按配置的尺寸额度流式解压至暂存；核对条目 CRC32、解压长度和 MD5。 |
| 6 提供可启动任务 | 返回已验证 G-code 文件引用及展示元数据；启动由设备任务系统控制。 |

## 8.3 建议错误分类

| 分类 | 典型触发条件 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 容器不支持或损坏 | 非 ZIP、加密、压缩不支持、ZIP64 不支持、目录截断 | 拒绝导入或启动，说明原因 |
| 资源超限 | 文件、条目、XML、图片尺寸或暂存额度超限 | 停止处理并释放暂存 |
| 配置非法或冲突 | XML 非法、重复 ID、关键字段为空、盘/路径冲突 | 拒绝启动，不自动猜测 |
| 盘不可用 | 没有有效盘、选定盘不存在、缺 G-code 或 MD5 | 拒绝启动，保留选盘诊断 |
| 内容校验失败 | CRC32、解压长度、MD5 不符或读写失败 | 拒绝启动，不保留 READY 状态 |
| 设备不兼容 | 机型、喷嘴、映射未确认，越界或切片 error | 阻止启动，返回不兼容项 |
| 预览不可用 | 缩略图缺失、损坏或超限 | 降级默认图；核心验证成功时可继续 |

# 9 兼容性与资源约束

## 9.1 生产入口差异

| 入口 | 当前策略与影响 |
| --- | --- |
| 导出切片文件 | Silence ¦ SplitModel ¦ WithGcode ¦ SkipModel；可以导出当前盘或全部盘。 |
| 发送打印文件 | 通常为 Silence ¦ SkipModel ¦ WithGcode ¦ SkipAuxiliary；临时文件可仅用 .3mf 后缀。非公开 QA 环境可能附带模型。 |
| 仅导出配置信息 | WithSliceInfo 而无 WithGcode；即使有 slice_info，也不是本规范定义的可执行打印包。 |
| 各入口共同处理 | export_3mf 最终追加 Zip64；附加资源及模型几何有无不能单独决定可打印性。 |

## 9.2 兼容策略建议

允许新增的非关键 XML 字段与附加条目；拒绝不支持的关键执行语义。客户端版本字符串不作为唯一准入条件。旧版 Bambu 类型、新版机型 ID、改变的喷嘴/映射语义或新的 G-code 宏，需要加入明确版本兼容矩阵。现有工程格式标记不得替代此矩阵。

基础执行需要确认机型、工具映射和 G-code 能力。展示功能可独立降级：预览不可用时显示默认图，时间和重量不可用时显示未知。固件不从 project_settings 中重新切片，也不根据显示信息修改 G-code。

## 9.3 资源额度清单

下列额度必须由目标设备填写后冻结。当前源码写出策略没有给出统一的固件接收上限；本文不虚构 RAM、文件容量或耗时指标。ZIP64 支持与业务文件大小上限是两个不同约束。

| 额度项 | 约束方式 | 冻结值 |
| --- | --- | --- |
| 归档大小与条目数量 | MAX_ARCHIVE_BYTES / MAX_ENTRIES | 待固件确认 |
| 单盘 G-code 解压尺寸 | MAX_GCODE_BYTES；解压中实时计数 | 待固件确认 |
| XML 大小与解析复杂度 | 单文件字节、深度、节点及属性长度限制 | 待固件确认 |
| 盘数与耗材/对象数量 | MAX_PLATES / MAX_FILAMENTS / MAX_OBJECTS | 待固件确认 |
| PNG 尺寸与解码内存 | 读取 IHDR 后限制宽、高与像素总量 | 待固件确认 |
| 暂存空间与校验耗时 | 可用空间预检、空间余量、超时与取消 | 待固件确认 |

建议只解压需要的条目；禁止将归档中的任意路径直接拼接到设备文件系统。归档路径、OPC URI 和实际文件系统路径应分别处理。CRC/MD5 通过以后仍需执行固件本身的运动、温度与设备状态保护。

# 10 结构与配置示例

以下为用于说明关联关系的精简示例。数值为示意，机型与料材 ID 使用占位符；不包含可执行打印指令，不能作为实际打印金样。示例仅导出项目第 3 盘，其他工程与预览条目可另外存在。

job.gcode.3mf

[Content_Types].xml

_rels/.rels

3D/3dmodel.model

Metadata/model_settings.config

Metadata/_rels/model_settings.config.rels

Metadata/slice_info.config

Metadata/plate_3.gcode

Metadata/plate_3.gcode.md5

Metadata/plate_3.png

Metadata/plate_3_small.png

## 10.1 model_settings.config 精简片段

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<config>

<plate>

<metadata key="plater_id" value="3"/>

<metadata key="plater_name" value="示例任务"/>

<metadata key="locked" value="false"/>

<metadata key="filament_map_mode" value="Auto For Flush"/>

<metadata key="filament_maps" value="1 1"/>

<metadata key="gcode_file" value="Metadata/plate_3.gcode"/>

<metadata key="thumbnail_file" value="Metadata/plate_3.png"/>

</plate>

</config>

## 10.2 G-code 关系精简片段

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Relationships

xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">

<Relationship Id="rel-1" Target="/Metadata/plate_3.gcode"

Type="http://schemas.snapmaker.com/package/2026/gcode"/>

</Relationships>

建议交叉验证：plater_id=3、slice_info.index=3、gcode_file、关系 Target 与实际条目均指向同一盘。关系只列出 G-code 路径，本身不携带独立盘号、机型或 MD5 值。

# 11 切片信息示例

以下示例包含两个逻辑耗材。CLIENT_VERSION、TARGET_MODEL_ID、FILAMENT_ID_A/B 是占位符，实际交付必须替换为真实输出。示例 weight 和 used_g 仅用于说明单位。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<config>

<header>

<header_item key="X-SM-Client-Type" value="slicer"/>

<header_item key="X-SM-Client-Version" value="CLIENT_VERSION"/>

</header>

<plate>

<metadata key="index" value="3"/>

<metadata key="printer_model_id" value="TARGET_MODEL_ID"/>

<metadata key="nozzle_diameters" value="0.4,0.4"/>

<metadata key="timelapse_type" value="0"/>

<metadata key="prediction" value="3600"/>

<metadata key="weight" value="12.50"/>

<metadata key="outside" value="false"/>

<metadata key="support_used" value="false"/>

<metadata key="label_object_enabled" value="false"/>

<metadata key="filament_maps" value="1 1"/>

<object identify_id="101" name="示例对象" skipped="false"/>

<filament id="1" tray_info_idx="FILAMENT_ID_A"

type="PLA" color="#FFFFFF" used_m="2.00" used_g="6.25"/>

<filament id="2" tray_info_idx="FILAMENT_ID_B"

type="PLA" color="#000000" used_m="2.00" used_g="6.25"/>

</plate>

</config>

## 11.1 耗材映射的解释边界

上例中的 filament id=1、2 表示逻辑耗材。filament_maps="1 1" 仅复现当前写出行为，不能解释为“两个耗材都应送入物理 1 号喷头”。实际映射须由打印前任务上下文或约定的独立协议提供；离线 USB/局域网文件路径也必须有对应方案。

## 11.2 校验文件生成方式

digest = MD5(uncompressed_gcode_bytes)

md5_entry_bytes = uppercase_hex(digest).encode("ascii")

assert len(md5_entry_bytes) == 32

# 将这 32 字节写入 Metadata/plate_3.gcode.md5

# 不追加换行、文件名、BOM 或 NUL

不得直接使用通用 md5sum 命令整行输出作为 MD5 条目；常见输出会带文件名或换行，与当前生产端写出的 32 字节格式不同。

# 12 联调验收用例

下表是建议验收基线，执行结果目前均待联调。必须使用指定提交构建的切片器真实导出包，以及目标设备真实固件。示例 XML 不替代金样。正向用例应同时核对设备 UI、选盘结果、解压内容与受控打印结果。

| ID | 场景与输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 单盘、单耗材、默认喷嘴的真实导出包 | 元数据正确；CRC/MD5 通过；执行同盘 G-code |
| P02 | 仅导出项目第 3 盘 | 读取 plate_3.gcode；不得转成第 1 盘 |
| P03 | 多盘，部分盘未切片或为空 | 只展示实际有效的可打印盘；不默认执行首条目 |
| P04 | 同一任务分别经本地导出及发送打印入口生成 | 均正确识别；允许附加资源及后缀差异 |
| P05 | 小文件但含 ZIP64 结构的真实包 | 解包器正确处理 ZIP64；不以文件小为由忽略 |
| P06 | 中文盘名、对象名及 XML 实体字符 | 名称还原正确；不影响盘号及路径关联 |
| P07 | 多耗材、稀疏逻辑 ID、全 1 filament_maps | 使用约定的真实映射，工具切换正确 |
| P08 | weight 为空、未知可选字段、新增附加条目 | 展示未知值；不因可选字段缺失拒绝有效文件 |
| P09 | 缩略图缺失、损坏或与预期尺寸不同 | 默认图或有界解码；不误选执行盘 |
| P10 | 真实预设的工具切换、起止宏及对象标记 | 按目标固件能力验证；不支持时明确阻止 |
| P11 | 接近约定上限的大文件及取消导入 | RAM、存储与耗时满足冻结指标；可取消并清理 |

## 12.1 必须补齐的金样记录

每个金样附：文件名、整个归档 SHA-256、切片器完整版本与提交、使用的打印机预设、机型 ID、喷嘴规格、原盘号、逻辑耗材到物理工具映射、预期显示元数据、解压 G-code MD5、ZIP64/压缩特征、对应固件版本及验收结果。归档 SHA-256 作为交付记录，不是本版包内新增字段。

建议至少交付单盘单材、单盘多材、非第 1 盘单独导出、多盘混合有效性、大文件与配置空值等样包。失败样包应由金样可重复变异得到，明确修改点和预期错误。

# 13 异常与回归验收用例

| ID | 场景与输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| N01 | 非 ZIP、伪后缀、截断或损坏的中央目录 | 拒绝；不进入 READY |
| N02 | ZIP64 不支持、加密或未支持压缩方法 | 报告明确不支持原因；不尝试按普通 G-code 执行 |
| N03 | 缺 G-code、空 G-code、缺 MD5 或非法 MD5 | 阻止启动，定位到具体盘与条目 |
| N04 | CRC 错误；单独制造 MD5 不符但 CRC 正确的包 | 两种校验分别失败；执行指令数为零 |
| N05 | XML 非法、DTD/外部实体、重复盘号或关键 key | 拒绝或关闭外部实体；不访问网络 |
| N06 | 重复同名条目、越界条目范围、路径穿越或外部 Target | 拒绝；不在包外读写文件 |
| N07 | slice_info.index 与 gcode_file 盘号冲突 | 拒绝；不按文件顺序自动纠正 |
| N08 | 机型不匹配、喷嘴不符、映射缺失 | 阻止启动并返回不兼容项 |
| N09 | outside=true、warning level=2 或未知等级 | 按冻结策略阻止；不默认为普通提示 |
| N10 | XML、G-code、条目数或图片像素超限 | 在配置额度内终止；无无界内存分配 |
| N11 | 磁盘满、I/O 失败、导入取消或掉电后残留暂存 | 任务不可启动；可恢复清理且不覆盖其他任务 |
| N12 | 校验后替换暂存文件，或归档在读取期间变化 | 发现变化并拒绝；只执行固定的已验证文件 |
| N13 | 仅 WithSliceInfo 的配置包或普通未切片工程包 | 显示为不可打印；不因存在 .3mf 后缀而放行 |

## 13.1 验收通过条件

切片侧对实际导出条目与字段作版本确认；固件侧完成解析、选盘、兼容、校验和受控打印；测试侧提交上述用例及设备资源记录。所有阻止启动的异常须验证加热与运动指令执行数为零。

本轮已完成源码核对和接口文档编制；没有把实际样包、目标固件、设备资源或真机打印测试标为通过。上述验收完成后，双方可将 v0.9 评审稿冻结为 v1.0，并记录变更及兼容范围。

# 14 待确认事项与交付冻结

以下事项影响最终固件契约。建议由切片、固件和测试共同在评审中填写结论与责任人；在关键事项未定之前，本文可用于开发和评审，不能作为已完成的真机兼容证明。

| 项 | 待确认问题 | 建议决议方向 |
| --- | --- | --- |
| D01 接收端 | 目标机型、固件/文件服务最低版本、USB与网络接收路径分别是什么 | 填写明确版本矩阵与 printer_model_id 对照 |
| D02 真实映射 | 多耗材、混色或虚拟耗材怎样对应物理工具；离线包怎样获得映射 | 不能使用当前全 1 字段；明确任务上下文及离线方案 |
| D03 指令能力 | 目标预设、G-code 方言、工具切换、起止宏和对象取消支持范围 | 提供独立命令/宏清单与真机验收；容器规范只负责正确交付输入 |
| D04 资源额度 | ZIP64、最大包/单盘尺寸、盘数、RAM、存储和超时 | 填写第 9.3 节，提供边界金样 |
| D05 预检策略 | 机型/喷嘴缺失、outside、level=1/2、未知等级如何处置 | 错误与未知关键兼容性阻止启动；展示字段允许降级 |
| D06 完整性 | 是否同意缺 MD5 一律拒绝；是否采用先落盘校验再打印 | 对本基线建议严格验证完整内容后执行 |
| D07 增强功能 | 首层检测、相机预览、对象拾取、延时摄影是否进入本次交付 | 需要时增加 PNG/JSON/坐标及机型能力附录 |
| D08 兼容范围 | 是否接收旧版 Bambu 关系类型、其他切片器文件或新版格式 | 提供明确白名单及能力判定规则，不仅按扩展名放行 |
| D09 冻结样包 | 生产构建提交、实际样包与双边验收由谁确认 | 固定样包哈希及预期结果，双方签署后转 v1.0 |

## 14.1 源码中应特别关注的接口债务

当前耗材映射保留了历史兼容写法；tray_info_idx 实际承载配置标识；多个盘与文件清单的覆盖范围并不相同；工程格式版本未单独表达固件执行能力。建议优先冻结实际消费方式，再决定是否引入独立 manifest/协议版本。新增字段若实施，须另列生产端改动及旧固件兼容策略，不能假定本基线已经包含。

| 确认方 | 负责人 | 版本与结论 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切片软件 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 固件与文件服务 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 测试 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

# 15 依据与变更记录

生产端行为以固定提交源码为准。以下行号对应本地核对快照，文件入口使用固定提交链接；后续版本须重新对比。ZIP/OPC 的一般组织方式参考 3MF Consortium 公开规范，本规范不声明私有打印扩展已经通过完整的 3MF Core 合规认证。

S01  格式常量、写出策略、关系、MD5 与配置导出

src/libslic3r/Format/bbs_3mf.cpp
L109-L177；L5740-L6288；L6318-L6530；L7710-L8079
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/libslic3r/Format/bbs_3mf.cpp

S02  文件名模板、小图尺寸及 PlateData

src/libslic3r/Format/bbs_3mf.hpp
L19-L32；L54-L135
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/libslic3r/Format/bbs_3mf.hpp

S03  GUI 导出入口、Zip64、机型/喷嘴填充、发送入口

src/slic3r/GUI/Plater.cpp
L219；L20435-L20515；L21065-L21120；L21833-L21870
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/slic3r/GUI/Plater.cpp

S04  原盘号、有效盘筛选、预估时间和重量的填充

src/slic3r/GUI/PartPlate.cpp
L5926-L6010
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/slic3r/GUI/PartPlate.cpp

S05  MD5 原始字节输入及大写十六进制实现

src/libslic3r/utils.cpp
L1561-L1598
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/libslic3r/utils.cpp

S06  浮点列表序列化与逗号分隔

src/libslic3r/Config.hpp
L606-L674
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/libslic3r/Config.hpp

S07  告警等级定义

src/libslic3r/GCode/GCodeProcessor.hpp
L187-L192
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/libslic3r/GCode/GCodeProcessor.hpp

S08  延时摄影枚举

src/libslic3r/PrintConfig.hpp
L249-L252
https://github.com/Snapmaker/OrcaSlicer/blob/1bff8daec7dc9daaf3addec9b4c234e8b74f474c/src/libslic3r/PrintConfig.hpp

S09  3MF Consortium Core Specification

https://github.com/3MFConsortium/spec_core/blob/master/3MF%20Core%20Specification.md
参考容器、包内关系及 STORE/DEFLATE 规则；master 为可变参考，正式冻结时应归档采用的规范版本。

## 15.1 版本记录

| 文档版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v0.9 | 2026-10-27 | 基于 Snapmaker Orca 2.4.1 固定源码建立固件交付接口评审稿；明确现状、建议和待确认事项。 |